【範例三】           危害鑑別風險評估程序

１．目的

為鑑別及評估本公司各項製程(活動或服務)、工程或維修工作等之危害因素及風險，特制訂本程序。

２．適用範圍

本公司從業人員、協力廠商及訪客等在公司就業場所之製程(活動或服務)、工程或維修工作等皆適用之。

３．權責

（１）本程序由安全衛生處處長制訂，管理代表審查，總經理核定。

（２）安全衛生風險評估單位

（ａ）全公司各單位均應實施風險評估作業。

（ｂ）全公司可能暴露具共通性危害之製程（活動或服務）（如上下班交通安全、出差等），得由管理代表指定權責單位實施。

（ｃ）由本公司執行之各項工程或維修工作，施工前應由工程或維修主辦單位完成風險評估。

（ｄ）協力廠商：契約執行單位應要求協力廠商實施風險評估，並製成報告送契約執行單位審查，合格後始得訂定契約。

（３）安全衛生風險控制執行單位

負責執行製程(活動或服務)、工程或維修工作之風險控制措施。

４．一般資料

４．１定義

（１）就業場所：係指於勞動契約存續中，由雇主所提示，使勞工履行契約提供勞務之場所。

（２）工作場所：係指就業場所中，接受雇主或代理雇主指示處理有關勞工事務之人所能支配、管理之場所。

（３）危害(Hazard)：係指潛在造成任何形式傷害或損害的能量或危害物。

（４）危害鑑別(Hazard Identification)：係指確認所有可能潛在危害的存在，並定義其特性之過程。

（５）工程控制設施：係指在危害源與勞工之間設置硬體防護設施，如機械防護罩、安全連鎖裝置、危害物隔離裝置、通風裝置等。

（６）管理控制措施：係利用指引等方式以降低危害之風險，如安全工作程序、工作許可等。管理控制措施之預期控制效果端賴適當的人員行為，因此，風險評估單位在考量管理控制措施時，應先確認該管理控制措施能確實降低危害之風險，且需落實執行於現場。

（７）風險(Risk)：係指對於一特定的危害事件，其發生之可能性與後果的組合。

（８）風險評估(Risk Assessment)：係指估計風險的規模與決定風險是否為可接受的整個過程。

（９）風險接受度：係指基於本公司的環安衛政策，製程(活動或服務)可能發生意外事故風險之可接受程度。風險可被接受者稱為可接受風險，應維持現有控制措施之正常功能；若風險無法接受則稱為不可接受風險，應採取因應控制措施使風險降至可忍受或可接受程度。

（１０）可能性(Likelihood)：係指特定危害可能導致後果之情形。

（１１）後果(Consequence)：發生意外事件之可能嚴重度。

（１２）小型工程(維修)：係指工期未滿三個月，且經費50萬元以下之工程或維修工作。(如圖一)

（１３）大型工程：係指工期三個月以上，或經費在50萬元以上之工程。(如圖一)

圖一

工期

大型工程

三個月

程

工

型

小

大型工程

經費

50萬元

４．２參考文件

（１）行政院勞工委員會『風險評估技術指引』。

５．作業流程

（１）製程（活動或服務）或大型工程風險評估作業流程圖（附件１）。

（２）小型工程（維修）風險評估作業流程圖（附件２）。

６．製程（活動或服務）風險評估

６．１規劃

（１）應由單位主管指派專人執行。

（２）風險評估時，應有熟悉該項製程（活動或服務）之作業人員(含協力廠商)參與。

（３）範圍：

（ａ）例行性及非例行性作業。

（ｂ）工作場所所有人員及活動(包括協力廠商及訪客)。

（ｃ）工作場所或其他單位所提供之之基礎設施、設備及物料。

（ｄ）工作場所以外之危害，但其有可能影響工作場所內人員之危害者。

（ｅ）工作場所內工作相關之活動而有可能造成工作場所外之危害者。

（４）風險評估單位依業務性質應規劃一個或數個評估單元製程（活動或服務），並對規劃之製程（活動或服務）分別進行危害鑑別及風險評估。

（５）當進行物料、流程、操作方法等之改變時，應進行風險評估及實施必要的控制。在評估預防措施需求之過程中，對所發現之不夠充分或可能不充分之危害和風險控制措施，應予以合理地調整其優先順序。

（６）風險評估單位應依６．２至６．６規定進行風險評估並做維護。

６．２危害鑑別

６．２．１製作危害鑑別流程圖

（１）風險評估時，每一製程（活動或服務）應分別製作一份「危害鑑別流程圖」（附件3）。

（ａ）「危害鑑別流程圖」中之單位：以現場單位代號填入。

（ｂ）每一製程（活動或服務）之名稱訂定一代碼編號（須為二碼數字或英、數字各一碼，如01、02…、A1、A2…、0Z）並填入於「危害鑑別流程圖」之製程(活動或服務)名稱／代碼：       ／    。

（ｃ）類似之機械、設備或是作業特性類似之製程（活動或服務），可考量規劃成同一製程（活動或服務）。

（２）每一危害鑑別流程圖之內容應包含作業流程及危害型態、評估人員。

（ａ）每一方塊作業視為一作業單元，依其特性訂定填入作業名稱。並依流程順序訂定一編號（如01、02、03…）填入該作業方塊之上方。

（ｂ）分析作業單元時應考量下列因素：

      - 危害來源：例如機械或設備、作業環境、有害物等資源之投入。

      - 危害型態：例如墜落、缺氧、滑倒、…等。

      - 危害來源與危害型態應分別對應，若一項危害來源有可能產生多項危害型態時應分欄個別列出。

（３）鑑別危害型態時應考量下列因素：

（ａ）作業之人員、環境、機械、設備、物料等可能引起那些危害型態。

（ｂ）現有控制措施失效時可能引起之危害型態。

（ｃ）同一作業不同階段或狀況（如開機、正常操作、正常停機、緊急停機、異常處理等）下可能引起那些危害型態。

（ｄ）除考量自己失誤造成自己傷害外，亦應考量自己失誤造成他人傷害或他人失誤造成自己傷害。若作業動線與其他作業動線有交叉重疊或相互影響者（如取樣與生產作業、上下平面作業、同平面相鄰作業等），亦應考量相互之間可能引起那些危害型態。

（ｅ）該作業與本公司類似作業中曾經發生事故之危害型態。

（ｆ）各行業類似製程（活動或服務）曾發生過之重大危害型態，本公司雖未曾發生，仍應考量其危害型態。

６．２．２鑑別各項作業之潛在危害

依下列步驟確認出各項作業所有的潛在危害：

（１）由危害鑑別流程圖確認出各項作業之名稱、編號及是否交付承攬。

（２）確認出各項作業所使用或可能接觸之危害來源，包含：

（ａ）位置與環境 — 考量可能對作業人員造成安全衛生衝擊之作業位置點或作業環境條件，例如室外物料堆積場(二氧化矽暴露)、局限空間(缺氧或中毒)等。

（ｂ）設備與工具 —作業人員須操作、使用之設備與工具。

（ｃ）危害能量 —作業人員可能接觸或暴露具危害能量之種類及數值。例如墜落高度(由高○Ｍ處)、帶電部位(接觸○Ａ○Ｖ之電源)、熱源(接觸○℃之蒸汽、熱水、輻射熱或熱表面)等。

（ｄ）原物料 — 作業人員可能使用或暴露之化學物質及原物料。化學物質應具體地列出品名及成份百分比，例如異丙醇(IPA)—100％。

（３）鑑別出可能發生每一危害型態之原因，以及在現有防護設施失效情況下，可能導致最壞結果之情境及其後果，例如「在檢查並恢復送風時，因地面殘留積水，導致作業人員滑倒而造成輕傷害」。

（４）對所鑑別出之危害型態，依下列編號原則予以編號：

□□□□   －    □□    －    □□   －   □□□

序號(如03)

危害型態代號(如A)

作業名稱編號(如02)

製程(活動或服務)代碼(如01)

單位代號

６．２．３危害型態分類

（１）危害型態分類係參考勞委會公告「風險評估技術指引」，並分別以英文大寫字母為代號：

| 項次 | 危害型態 | 代號 | 危害型態說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墜落/滾落 | A | 指人體從建築物、施工架、機械、設備、梯子、斜面等處墜落。 |
| 2 | 與有害物等之接觸（吸入） | B | 包含起因於暴露於輻射線、有害光線之障害、一氧化碳中毒、缺氧症及暴露於高壓、低壓等有害環境下之情況。 |
| 3 | 夾傷 | C | 被移動中之物體或設備夾到 |
| 4 | 與高低溫接觸（灼燙傷） | D | 高溫係指與火焰、電弧、熔融狀態之金屬、開水、水蒸汽等接觸之情況，包含高溫輻射熱等導致中暑之情況；低溫包含暴露於冷凍庫內等低溫環境之情況。 |
| 5 | 捲入 | E | 被轉動或移動中之機械、設備帶入 |
| 6 | 感電 | F | 指接觸帶電體或因通電而人體受衝擊之情況。 |
| 7 | 被刺、割、擦傷 | G | 指被擦傷之情況，及以被擦的狀況而被刺、割等之情況。 |
| 8 | 職業病 | H | 指暴露於有害健康的不良工作環境，或經常重覆執行危害健康的作業方法或動作，因而發生之疾病，例如振動引起之白指症、噪音引起之職業性重聽、非游離輻射引起之白內障、異常氣壓（如沉箱作業）、水下作業、坑道作業等引起之減壓症(潛水夫病)等。 |
| 9 | 違反人體工學(不當動作) | I | 指起因於身體動作不自然姿勢或動作反彈等，引起扭筋、扭腰及形成類似狀態，如不當抬舉導致肌肉骨骼傷害，或工作台/椅高度不適導致肌肉疲勞等。 |
| 10 | 被撞（碰撞傷） | J | 指飛來、落下、崩塌、倒塌外，以物體為主碰撞人體之情況。 |
| 11 | 火災 | K | 指火燒原料或物質快速的氧化而發出熱與光。 |
| 12 | 廠外 交通事故 | L | 指員工在上下班時間內於必經之路線所發生之交通事件。 |
| 13 | 跌倒 | M | 指人體在近於同一平面上跌倒而言，即因絆跤或滑溜而跌倒之情況。 |
| 14 | 衝撞 | N | 指除墜落、滾落、跌倒之外，以人體為主碰撞靜止物或動態物而言。 |
| 15 | 物體飛落 | O | 指以飛來物、落下物等主體碰撞人體之情況。 |
| 16 | 物體倒塌/崩塌 | P | 指堆積物（包含積垛）、施工架、建築物等塌崩、倒塌而碰撞人體之情況。 |
| 17 | 踩踏/踏穿 | Q | 指踏穿鐵釘、金屬片之情況而言，包含踏穿地板、石棉瓦等情況。 |
| 18 | 溺水(斃) | R | 包含墜落水中而溺斃之情況。 |
| 19 | 爆炸 | S | 指壓力之急激發生或開放之結果，帶有爆音而引起膨脹之情況。 |
| 20 | 物體破裂 | T | 指容器、裝置因物理的壓力而破裂之情況，包含壓壞在內。 |
| 21 | 化學品洩漏 | U | 指容器或設備之危害性物質外洩，但未造成人員接觸或傷害之事件。 |
| 22 | 環保事件 | V | 指危害物質洩漏到廠外而足以影響大眾安全及健康或環境品質等之情況。 |
| 23 | 廠內 交通事故 | W | 指發生於中鋼廠區內之交通事件。 |
| 24 | 不健康 | X | 係指對人員之心理或精神狀況會造成負面影響的情況，如過度工作量、性騷擾、超時工作、暴力行為、溝通不良、脅迫或恐嚇等。 |
| 25 | 其他 | Z | 係指無法歸類於上述任一類之事件，包含生物性因子所引起之危害，如退伍軍人症、被針刺感染等。 |

（２）同一作業可能因作業程序而發生相同的危害型態時，其序號應依序分別以A01、A02、A03…表示之；同一作業亦有可能會發生不同的危害型態，其序號則分別以A01、B01、C01…表示之。

６．３風險評估

６．３．１風險評估之步驟

應依下列步驟對６．２所鑑別出之各項危害型態／編號進行風險評估：

（１）確認可有效預防或降低該危害之發生可能性或後果嚴重度的工程控制措施，例如針對「墜落/滾落」危害，護欄/護圍、安全上下設備、移動式施工架等為具有預防效果之工程控制措施，而安全母索、安全網等則為具有減輕效果之工程控制措施。

（２）依下列風險等級評估基準，判定實施工程控制措施後仍會發生該危害之風險：

（ａ）嚴重度等級之評估基準如下：

| 衝擊 對象 | 人員傷害 | 財產損失 | 代碼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重大 災害 | - 同一危害型態導致該事件可能造成一人以上死亡、永久全失能傷害； - 或同一事件有三人以上罹災(失能)； - 或發生NH3/CL2/HF/光氣/H2S/SO2之洩漏，致使一人以上罹災需住院治療者 - 或暴露於有害環境而發生無法復原之職業病(例如：永久聽力損失)或致癌。 | 該危害型態導致事件預估財產損失高於新台幣三千萬。 | S5 |
| 高度 災害 | - 同一危害型態導致該事件可能造成一人以上永久部份失能傷害； - 或暴露於有害環境而發生可復原之職業病的災害(例如：暫時聽力損失)。 | 該危害型態導致事件預估財產損失高於新台幣五百萬。 | S4 |
| 中度 災害 | - 同一危害型態導致該事件可能造成一人以上暫時失能傷害； - 或因暴露於有害環境而須外送就醫，且造成工時損失之災害。 | 該危害型態導致事件預估財產損失高於新台幣一百萬。 | S3 |
| 低度 災害 | - 同一危害型態導致該事件可能造成人員輕傷； - 或因暴露於有害環境而造成工作人員身體不適。 | 該危害型態導致事件預估財產損失高於新台幣三十萬。 | S2 |
| 輕微 災害 | - 同一危害型態導致該事件可能造成人員微小影響或虛驚事件； - 或因暴露於有害環境而造成工作人員之效率變低。 | 該危害型態導致事件預估財產損失低於新台幣三十萬。 | S1 |

備註1：後果嚴重度應視危害事件所衝擊之對象為「人員傷害」或造成「財務損失」，若該事件所衝擊之對象兩者都有，則應於後果嚴重程度表中先分項個別評估，再選取最嚴重之代碼作為該危害所造成之後果嚴重度之代表。

備註2：後果嚴重度應假設所有已採行之工程控制設施均失效下最嚴重後果。

備註3：人員傷害之永久失能、暫時失能、輕傷或虛驚事件等之定義請依照法規之規定辦理。

（ｂ）可能性等級之評估基準如下表：

| 可能性 等級 | 安全評估 |  |  | 衛生評估 | 代碼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 失誤率 | 工程控制設施 | 事故經驗 |  |  |
| 極可能 | 10-1 | 無工程控制設施； 例如： 高架作業時未裝設安全網、安全母索…等，發生墜落之機率 | 本公司1年內曾經發生過該危害類型發生原因之事件； | 累積暴露在此環境下，至少6小時/日以上。 | P5 |
| 非常 有可能 | 10-2 | 已設置之工程控制設施，需由作業人員進行操作介面之連結，提供有效之安全防護 例如: 移動式起重機安裝副桿執行吊掛作業，副桿上之過捲揚安全裝置未由作業人員執行副桿之安全確認 | 本公司3年內曾經發生過該危害類型發生原因之事件； | 累積暴露在此環境下，至少4小時/日以上。 | P4 |
| 可能 | 10-3 | 已設置一項可有效減輕災害發生率災害嚴重度之工程控制設施 | 本公司 5年內曾經發生過該危害類型發生原因之事件； | 累積暴露在此環境下，至少2小時/日以上 | P3 |
| 不 太可能 | 10-4 | 已設置二項可有效預防災害發生率或減輕災害嚴重度之工程控制設施 | 本公司 10年內曾經發生過該危害類型發生原因之事件； | 累積暴露在此環境下，至少1小時/日以上 | P2 |
| 近乎 不可能 | 10-5 | 設置三項以上可有效預防災害發生率或減輕災害嚴重度之工程控制設施； 或已採行「本質安全化設計」，經確認保護成效極佳 | 本公司及友廠未曾發生過該危害類型發生原因之事件； | 累積暴露在此環境下，至少2小時/週以上 | P1 |

備註1：執行安全評估時應同時考量「失誤率、工程控制設施、事故經驗」，但取最高者作為安全評估發生機率之代表。

備註2：選擇「工程控制設施」之項目需於B表風險清冊之相關欄位中將現行之各種工程控制設施具體敘述。

備註3：考量「事故經驗」時可由目前中鋼內部網頁中查詢民國92年至今之所有事故之件數、危害類型等相關資訊。

備註4：考量發生機率時應認定現行之所有工程控制設施均為有效狀態

備註5：「本質安全化設計」之定義，在「人－機械」系統，人比機械容易造成失誤，故該系統在本質上應具備「一旦人失敗時，仍然能保持其安全性」，稱之本質安全。故所分析之設施或設備須已達成下列安全條件：

- 失效也安全(Fail  Safe)：任何狀況工程控制設施失效，均不會對作業人員造成傷害。例如：漏電斷路器-漏電時立即切斷電源。

- 防呆裝置(Fool  Proof)：即使再無經驗的作業人員操作不熟悉的設備，亦不會導致作業人員受到傷害。例如：安全連鎖裝置、光電偵測器…等。

（ｃ）現行工程控制設施後風險等級之評估基準如下表：

| 風險矩陣 |  | 可能性等級 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 |  |  |  |
| 嚴重度等級 | S5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | S4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |
|  | S3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | S2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |
|  | S1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |

安全衛生風險依上表分為５等級：

- 5級為重大風險。

- 4級為高度風險。

- 3級為中度風險。

- 2級為低度風險。

- 1級為輕度風險。

（３）對評估為3級、4級與5級之風險，應進一步確認出目前有哪些可降低風險之管理控制措施，包含安全工作程序（SOP）、作業許可、緊急應變或其他管理控制措施，並依據下列認定原則確認其有效性：

（ａ）「SOP」有效性之認定原則

由現場主管確認並由部門主管抽樣複核已完成符合以下事項：

- 該項作業風險已建立SOP進行控管；

- 該項SOP之內容已針對所分析出之危害類型提出管理方法，確認作業步驟包含規劃執行人員之權責；

- 該項SOP已經由實體訓練，讓作業人員知悉管理內容；

- 該項SOP已定期檢討修訂管理內容，最近檢討修訂之日期在五年內；

- 該項作業一年內未被內稽、外稽、稽查、巡視等活動發現管理內容未落實執行或正確性之缺失；

- 該項作業一年內未曾發生事故。

以上條件均需符合，SOP方可認定為有效，若風險評估工作完成後有無法符合上述條件時，即應將SOP認定為無效需修正風險等級。

（ｂ）「作業許可」有效性之認定原則

由現場主管確認並由部門主管抽樣複核已完成符合以下事項：

- 該項作業風險需依公司「工作許可程序」進行控管；

- 該項作業於作業前均已依上述規定完成許可單之申請；

- 該項許可內容已經由訓練，讓作業人員知悉管理內容；

- 該項作業許可單之欄位均詳實填寫與記錄。

- 該項作業一年內未被內稽、外稽、稽察、巡視等活動發現作業許可管制之內容未落實執行或正確性之缺失；

- 該項作業一年內未曾發生事故。

以上條件均需符合，作業許可方可認定為有效，若風險評估工作完成後有無法符合上述條件時，即應將作業許可認定為無效需修正風險等級。

（ｃ）「緊急應變」有效性之認定原則

由現場主管確認並由部門主管抽樣複核已完成符合以下事項：

- 該項作業風險需建立緊急應變計畫(非第一時間之緊急狀況處理)因應；

- 該項緊急應變計畫之內容已針對所分析出之危害類型(例如：火災、爆炸、化學物質洩漏…)提出應變方法；

- 該項緊急應變計畫已經由實體訓練與演練，讓緊急應變人員熟悉應變計畫內容與技能；

- 該項緊急應變計畫已定期檢討修訂應變內容，最近檢討修訂之日期在三年內

- 該項緊急應變計畫一年內未被內稽、外稽、檢查、巡視等活動發現缺失。

以上條件均需符合，緊急應變方可認定為有效，若風險評估工作完成後有無法符合上述條件時，即應將緊急應變認定為無效需修正風險等級。

（ｄ）「其他管理控制措施」有效性之認定原則

- 由現場主管確認除了SOP之外尚有管理文件(例如：上鎖掛牌管理辦法)可降低該項危害之作業風險者，其有效性認定之原則與SOP同。

- 若風險評估工作完成後有無法符合認定條件時，即應認定為無效，需修正風險等級。

- 教育訓練、巡視、自動檢查等已融入SOP等有效性認定之條件，故非為「其他」有效性認定之項目。

（４）依所確認出有效管理控制措施之數量及下表之評估基準，判定其可將實施工程控制措施後之風險降低至何種等級：

| 實施工程控制措施後之風險等級 | 未建立管理 控制措施 | 已建立一項有效的管理控制措施 | 已建立二項以上有效的管理控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 不可降低『現行工程控制措施後風險』 | 風險矩陣之可能性等級可往下降低一級『現行工程控制措施後風險』 | 風險矩陣之可能性等級可往下降低二級『現行工程控制措施後風險』 |
| 4 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 2 |  | 最終之風險等級為1級 | 最終之風險等級為1級 |
| 1 |  |  |  |

６．３．２風險評估結果之審核

完成風險評估作業後，應將危害鑑別及評估結果留存記錄，主管核定後適當保存備查。

６．４風險控制

（１）安全衛生處應每三年檢討修訂風險接受度之基準，並簽請管理代表核定後，通知各單位辦理。

（２）經管理控制措施控制後的風險如判定為不可接受風險，應再研訂風險降低控制措施，經主管核定後存查。

（３）採行風險控制措施須符合法規要求，其考量優先順序為：

（ａ）消除危害或風險。

（ｂ）取代危害或風險。

（ｃ）工程控制措施，如設備、製程改善。

（ｄ）管理控制措施：

降低發生事故機率之措施：

.作業標準、SOP。

.工作許可證。

.設置安衛監督人員。

.環安衛教育訓練。

.設置禁制/警告標示或標誌等。

降低事故後果之措施：

.緊急應變計劃。

.緊急應變演習。

.提供適當的個人防護具(包括防護衣)，並採取措施以確保防護具的使用和維護。

（４）風險評估單位對所研訂之風險降低控制措施應追蹤其執行成效，若無法達到預期控制效果，應重新研訂其他控制措施，或設置現場作業主管，且於不可接受風險作業期間於現場全程執行監督。（現場作業主管離開時，應由其他合格之現場作業主管代行）。

（５）風險控制執行單位應確認控制措施之成效。

６．５風險評估時機

下列情況，應檢討增修訂安全衛生風險評估：

（１）製程(活動或服務)新增或變更時。

（２）安全衛生管理方案執行完成時。

（３）廠內意外事故、事件調查後。

（４）廠外類似製程(活動或服務)發生意外事故、事件，經評估研判必要時。

（５）至少每三年應重新檢討一次。

（６）生產部門助理副總經理指定項目。

７．大型工程風險評估

７．１規劃

（１）大型工程之風險評估，工程主辦單位應依工程規模及特性指派專人召集相關參與單位之作業人員或代表實施風險評估。必要時，風險評估單位得會同工程相關單位共同實施風險評估。

（２）評估範圍應依據６．１（３）之規定辦理。

（３）評估單位應依據６．１（４）之規定，列出評估製程（活動或服務）。

（４）風險評估單位應依７．２至７．５原則，進行登錄並作維護。

７．２危害鑑別

７．２．１製作危害鑑別流程圖

依６．２．１之規定辦理。

７．２．２鑑別各項作業之潛在危害

依６．２．２之規定辦理。

７．３風險評估

７．３．１風險評估表之製作

依６．３．１之規定辦理。

７．３．２風險評估結果之審核

依６．３．２之規定辦理。

７．４風險控制

（１）評估結果為不可接受風險之項目，應研訂風險控制措施，經部門主管核定後存查。

（２）採行風險控制措施

依６．４（３）規定辦理。

（３）工程主辦單位對所研訂之風險降低控制措施應追蹤其執行成效，若無法達到預期控制效果，應重新研訂其他控制措施，或設置現場作業主管，且於不可接受風險作業期間於現場全程執行監督（現場作業主管離開時，應由其他合格之現場作業主管代行）。

（４）協力廠商對得標之工程應進行風險評估。風險評估結果屬重大、高度風險作業，應依指定類別規劃對應之危害防止措施，送契約執行單位審核合格後，始得開工，並依危害防止措施內容進行施工之管理。

（５）風險評估執行單位應將核可後之風險評估結果及「不可接受風險控制對策彙整表」印送工程主辦單位，供相關工程單位執行危害告知及控制措施。

（６）風險控制執行單位及工程主辦單位應確認控制措施之成效。

７．５風險評估時機

大型工程於施工期間若有下列情形，工程主辦單位應協調風險評估單位重新檢討修正風險評估結果：

（１）施工方法或所使用之設備工具有變更時。

（２）施工期間發生意外事故、事件於調查結果後。

（３）其他由環安衛管理代表指定項目。

８．小型工程（維修）之風險評估

８．１規劃

（１）小型工程（維修）之風險評估應由工程或維修主辦單位依其規模及特性指派專人或相關單位實施風險評估。

（２）由協力廠商執行之小型工程（維修），除經工程或維修主辦單位同意依協力廠商本身風險評估作業方式提出風險評估結果外，應依８．２至８．５之規定執行風險評估。

（３）風險評估單位得會同相關工程（維修）單位共同實施風險評估。

（４）風險評估應有熟悉該小型工程（維修）之作業人員參與。

８．２危害鑑別

（１）製作「小型工程（維修）危害鑑別表」（附件4）。

（２）作業流程

依小型工程（維修）之流程製作方塊作業流程圖。

（３）使用原物料/工具/設備

填寫各方塊作業流程所使用或可能接觸到之原物料/工具/設備。

（４）危害因素鑑別

依各方塊作業流程及６．２．１（３）規定鑑別及填寫可能會發生之危害型態的代號。

（５）鑑別結果判定

經危害鑑別列為高危害之作業，應勾選〝需執行風險評估〞。

８．３風險評估

經危害鑑別列為高危害之作業，應執行風險評估，製作「小型工程（維修）風險評估表」（附件5）。

８．３．１製作風險評估表

（１）針對所鑑別出之危害因素，確認並勾選出其作業類型、作業時間及作業地點/設備。

（ａ）作業時間：無法確認出實際之工作日期者，應勾選”不確定”。

（ｂ）作業地點/設備：無法確認實際之作業地點或設備者，應勾選”不確定”。

（ｃ）作業時間或作業地點/設備勾選”確認”者，應註明確實之作業日期或作業地點/設備。

（２）風險等級

（ａ）小型工程（維修）之風險等級共分三級：

 高度風險

 中度風險

 低度風險

（ｂ）針對各危害因素依作業類型及作業時間與作業地點/設備確認出風險等級：

| 分 級 基 準 |  |
| --- | --- |
| 高度 風險 | ‧作業類型為Ⅰ。 ‧作業類型為Ⅱ，但作業時間或作業地點/設備勾選為不確定者。 |
| 中度 風險 | ‧作業類型為Ⅱ，且作業時間及作業地點/設備勾選為確定者。 ‧作業類型為Ⅲ，但作業時間或作業地點/設備勾選為不確定者。 |
| 低度 風險 | ‧作業類型為Ⅲ，且作業時間及作業地點/設備勾選為確定者。 |

（３）採行風險控制措施

依６．４（３）規定辦理。

８．３．２核定

（１）風險評估完成後，應將風險評估結果陳部門主管核定。

（２）審核後之「小型工程（維修）危害鑑別表」或「小型工程（維修）風險評估表」由風險評估單位建檔儲存至工程結束後三個月，並印送工程或維修主辦單位彙整。

８．４風險控制

（１）工程或維修主辦單位應彙整各「小型工程（維修）危害鑑別表」或「小型工程（維修）風險評估表」，作為施工前之危害告知。

（２）對風險等級為重大、高度風險，其控制措施應包含：應設置現場作業主管，於作業施工期間在現場全程執行監督職務（現場作業主管離開時，應由其他合格之現場作業主管代行）。

（３）協力廠商對得標之工程應進行風險評估。風險評估結果屬重大、高度風險作業，應依指定類別規劃對應之危害防止措施，送契約執行單位審核合格後，始得開工，並依危害防止措施內容進行施工之管理。

（４）應依風險評估結果於施工前及施工期間採取相關因應之控制措施。

８．５風險評估時機

施工期間若有７．５（１）至（３）之情況，工程或維修主辦單位應協調風險評估單位重新檢討修正風險評估結果。

９．其他

（１）應將風險評估結果傳達給相關作業人員及協力廠商，作為相關安全衛生教育訓練之參考資料。

（２）各單位執行巡視、觀察、檢查等監督作業時，發現風險控制措施與風險評估結果有不符合之處，應依「環安衛不符合事項及矯正預防程序」之規定辦理。

（３）紀錄：

（ａ）製程(活動或服務)及大型工程風險評估結果由風險評估單位維護。

（ｂ）小型工程風險評估由風險評估單位及風險控制執行單位留存至工程結束後一年。

（ｃ）協力廠商之安全衛生風險評估結果，契約執行單位應督促其將結果維護作業。

１０．附件

附件編號　　　　　　　　　名　　　　　稱

──────　　────────────────────────────

- 製程（活動或服務）或大型工程風險評估作業流程圖。

- 小型工程（維修）風險評估作業流程圖。

- 危害鑑別流程圖。

- 小型工程（維修）危害鑑別表。

- 小型工程（維修）風險評估表。