呼吸防護具分類

呼吸防護具的分類方式相當繁多，一般可以功能、面體形式以及面體內的氣壓型態做為分類的基準。

一、功能分類0

呼吸防護具以功能分類，概可分為「淨氣」（或「過濾」）（air-purifying）、「供氣」（air-supplying）與「複合」（combination）三大型式。其中，淨氣式呼吸防護具是以濾材過濾呼吸空氣中的污染物；供氣式呼吸防護具則是另以清潔空氣源供給配戴者所需之呼吸空氣；而組合式呼吸防護具則兼具兩種不同功能。

(1) 淨氣式呼吸防護具0

淨氣式呼吸防護具又可分為「無動力」（或「肺力」）與「動力」（或「電動送風」）兩種。肺力呼吸防護具完全依靠配帶者自己的肺力提供呼吸所需的空氣；而電動送風呼吸防護具則是以攜帶型送風機等裝備提供呼吸氣流。肺力淨氣式呼吸防護具一般濾材裝置在面體前方（單具濾罐，單罐式）或兩側（兩具濾罐，雙罐式）；而電動送風式則大部分送風機與濾材通常繫掛於佩戴者的腰部。

使用淨氣式呼吸防護具時必須根據污染物的型態選用不同的濾材。因此，根據所使用濾材的不同，無論有無動力，淨氣式呼吸防護具又可再分為：粒狀物質防護、氣態物質防護以及兼具粒狀物與氣態物防護功能的「兼用式防護具」。這些防護具的主要差異在於所使用的濾材不同，如防護原理可知粒狀物質與氣態物質防護所需的濾材並不相同，不可混淆。

淨氣式濾材除分粒狀物質防護、氣態物質防護二類外，氣態防護濾材又因不同氣態（如有機氣體、氨氣、二氧化硫、硫化氫等）而有所不同，另外也會根據預計使用時間來分等級，例如我國ＣＮＳ防毒面具就根據不同氣態性質分成鹵素氣體用、氯化氫用、有機氣體用、氨氣用、二氧化硫用、氰酸用、硫化氫用、溴化甲基用等類別，另外依據外型及性能要求分隔離式、直結式、小型直結式三者不同等級。為了標示可防護不同的氣體，防毒面具吸收罐會標示不同的顏色，各國對於防毒面具的分類與顏色標示並不相同，各國防毒面具分類與顏色標示如表1，由於各國標準所採用的顏色並不相同，因此在選購吸收罐時應先判定防護具是通過何種標準，再根據該標準所採用的顏色識別選擇適當的吸收罐，並應教導實際使用勞工分辨。例如常見有機氣體用吸收罐標示為黑色，但歐盟(CEN)則為褐色，不應混淆。

| 表 1 各國防毒面具吸收罐分類及顏色標示規定。（CNS, 1998; JIS 1994; AIHA 1991; CEN 1990） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中國國家標準 |  |  |  |
|  | 鹵族氣體用 |  | 褐 |
|  | 酸性氣體用 |  | 灰 |
|  | 有機氣體用 |  | 黑 |
|  | 氨氣用 |  | 綠 |
|  | 二氧化硫用 |  | 橙 |
|  | 硫化氫用 |  | 黃 |
|  | 氰酸用 |  | 藍 |
|  | 溴化甲基用 |  | 紅 |
|  | 其他氣體用 |  | 紫 |
|  | 附濾材 |  | 白色條紋 |
| 日本工業規格 |  |  |  |
|  | 鹵族氣體用 |  | 灰與黑 |
|  | 酸性氣體用 |  | 灰 |
|  | 有機氣體用 |  | 黑 |
|  | 一氧化碳用 |  | 紅 |
|  | 一氧化碳/有機氣體用 |  | 紅與黑 |
|  | 氨氣用 |  | 綠 |
|  | 二氧化硫/硫磺用 |  | 黃與紅 |
|  | 硫化氫用 |  | 黃 |
|  | 氰酸氣體用 |  | 藍 |
|  | 溴化甲烷 |  | 茶 |
| 美國 NIOSH 認證標準 |  |  |  |
|  | 酸性氣體用 |  | 白 |
|  | 有機蒸氣用 |  | 黑 |
|  | 氨氣用 |  | 綠 |
|  | 一氧化碳用 |  | 藍 |
|  | 酸性氣體/有機蒸氣兼用 |  | 黃 |
|  | 酸性氣體/氨氣/有機蒸氣兼用 |  | 褐 |
|  | 酸性氣體/氨氣/一氧化碳/有機蒸氣兼用 |  | 紅 |
|  | 其他蒸氣與氣體 |  | 橄欖 |
|  | 輻射物質 |  | 紫（輻射物質若與其他氣態物兼用，則以紫色條紋標識） |
|  | 粒狀物（輻射物除外） |  | 橘（粒狀物若與其他氣態物兼用，則以橘色條紋標識） |
| 歐盟認證標準 |  |  |  |
|  | A 與 AX：有機氣體 |  | 褐 |
|  | B：無機氣體（不含一氧化碳） |  | 灰 |
|  | E：二氧化硫與酸性氣體 |  | 黃 |
|  | K：氨氣 |  | 綠 |
|  | 氧化氮 |  | 藍與白 |
|  | 汞蒸氣 |  | 紅與白 |

由於防塵面具依濾材的防護功能及效能，又分成不同的種類與等級，但分級的方式各國均不相同。我國ＣＮＳ考慮固體粒子與霧滴負荷於濾材後，將會造成不同影響，因此對於防塵口罩的濾材之種類分為固體粒子用與霧滴用二種，各種類又分成特級、一級、二級三個等級。

日本工業規格（Japanese Industrial Standard,JIS）將防塵面具依用途分以防塵面具（JIST 8151,1991）、微粒子狀物質用防塵面具（JIST 8160,1992）、丟棄式防塵口罩（JIST 8158,1984）三個標準規範；第一種是用以防護顆粒較大的粉塵、燻煙、霧滴等；第二種則用以防護粒徑較小的微粒物質。這些標準分別使用不同的測試微粒測試濾材的穿透性，防塵面具使用石英粉塵，而微粒子狀物質用防塵面具則使用氯化鈉粒子。微粒物質防護用防塵面具濾材又依防護性能分為 S 與 SS 二級，其中 SS 級的防護功能較佳，也就是說合格所需達到的氯化鈉粒子穿透率較低；第三種則為一般丟棄式防塵口罩，標準較為寬鬆，適合較不危害作業場所。

美國分類方式考慮到油霧滴負荷於濾材所造成的影響，將防塵面具濾材分為 N、P 與 R 三種，分別代表非抗油（not resistant to oil）、抗油（resistant to oil）與耐油（oil proof）。其中 N 型濾材僅適用於防護固體微粒，使用 NaCl 微粒進行穿透測試；P 與 R 型則適用於防護固體與液體微粒，使用 NaCl 微粒與 DOP 霧滴進行穿透測試，但是在有液體微粒暴露狀態下，R 型濾材僅能短暫使用（使用一次，或者是連續或間斷使用 8 小時，但使用 8 小時的條件為不致使濾材過濾效率降低，或者是使微粒於濾材上的累積超過 200 mg）。各型濾材又依防護效果由高而低分為 100、99 與 95 三級，各級對特定測試微粒的過濾效率分別為 99.7%、99% 與 95%（即穿透率必須小於 0.3%、1% 與 5%）。根據適用範圍與防護效果的組合，美國的防塵濾材共有 N100、N99、N95、R100、R99、R95、P100、P99 與 P95 九種（Federal Register, 1995; NIOSH, 1995）。

歐盟標準委員會（Comité Européen de Normalisation, CEN）呼吸防護具認證標準則是將粒狀物防護濾材分為固態粒子防護與液態粒子防護兩種，分別以氯化鈉微粒與石蠟油霧滴測試並分級。合格的固態粒子防護濾材根據測試所得的粒子穿透率分為 P1、P2 與 P3 三級，其中以 P3 防護性能最佳，而 P1 防護性能最低。而液態粒子防護濾材也分為 P2 與 P3 兩級，P3 的防護性能高於 P2（CEN, 1990, 1991）。

(2) 供氣式呼吸防護具0

供氣式呼吸防護具又可分為兩種基本型式：一為「輸氣管面罩」（airline respirator）；另一種為「自攜呼吸器」（self-contained breathing apparatus，SCBA）。前者是以空氣管自其他場所提供清潔空氣予配戴者呼吸使用；而後者則是由配戴者攜帶空氣源。

(3) 複合式呼吸防護具0

複合式呼吸防護具是組合兩種或兩種以上功能類型的呼吸防護具。

二、面體分類0

呼吸防護具也可以所使用的面體分類。面體一般可分為密閉、寬鬆、丟棄式（disposable, 或即用即棄single-use, 或簡易型等名稱，直接以濾材當面體）與口體四大類。其中密閉面體是以面體本身材質（矽膠、橡膠或 PVC）所具有的彈性配合頭部繫帶等所施予的壓力將配戴者的口鼻部密閉包覆於面體之內，面體邊緣與配戴者頭臉部緊密接觸；寬鬆面體則僅將配戴者的頭臉部予以寬鬆包覆，面體不與頭臉部緊密接觸；即用即棄面體則是由紡織物所編織而成，面體本身即兼具濾材功能；而口體在使用時含於口中，且使用者的鼻部須以鼻夾夾住。

密閉面體依所覆蓋的範圍又有全面體、半面體與四分面體等形式。全面體的包覆範圍涵蓋眼、鼻、口與下巴，面體上有眼鏡片供配戴者目視，除了防護呼吸有害物外，全面體還可防止眼部或臉部受刺激性或侵蝕性污染物的危害；半面體的包覆範圍包括口、鼻與下巴；而四分面體的包覆範圍僅及於口鼻部（如圖 5）。一般而言，全面體的防護效果高於半面體；而半面體的防護效果又高於四分面體。四分面體的稱呼一般僅適用於美國，其他地區通常將四分面體與半面體一併歸類為半面體。

寬鬆面體依外形可分為頭盔、頭罩、面盾與空氣衣等型式。其中頭盔可保護頭部；頭罩則覆蓋頭、頸與肩部；而空氣衣則包覆全身或上半身。

由於價格低廉、重量輕，丟棄式呼吸防護具也是常見的型式，但此種面體的防護效果最低（如圖 6）。

| 全面體 |  | 半面體 |
| --- | --- | --- |
| 四分面體 |  | 口體 |
| 圖 5 | 使用各種面體的淨氣式呼吸防護具。 |  |

| 濾材直接接觸臉頰 |  | 密合不良的口罩洩漏情形 |
| --- | --- | --- |
| 圖 6 | 丟棄式呼吸防護具。 |  |